Digital Image Processing

LabWork #CV7

Professor : Jin-Woo Jung

- 각 단계별 결과를 첨부하고 무엇을 하는 단계인지 기술하세요.

| 단계별 결과 | 단계별 설명 |
| --- | --- |
|  | VideoCapture 클래스의 인스턴스를 생성한 후, 웹 캠으로부터 이미지를 얻는다. 이때 인스턴스의 파라미터로 자신이 사용할 카메라에 해당하는 index 값을 넣는다. |
|  | 마스크로 사용할 이미지를 imread 함수를 이용하여 불러들인다. |
|  | 마스크의 사이즈를 웹 캠으로부터 촬영한 이미지의 사이즈와 같게 만든 후 더하기 연산을 이용해 마스크를 적용시킨다. 이때 원 바깥에 있는 배경 부분은 사라지게 된다. |
|  | 마스크가 적용된 이미지를 YCrCb 컬러 모델로 변환시킨다. 이 컬러 모델을 적용시키는 이유는 색의 특점 범위를 잡아 피부색과 유사한 색을 잡아야 하기 때문이다. |
|  | YCrCb 컬러 모델에서 특점 범위에 대하여 이진화 작업을 수행한다. |
|  | 마스크가 적용된 이미지를 gray_scale 이미지로 변환시킨다. |
|  | 위에서 이진화 작업한 이미지를 이용하여 gray_scale 이미지에서 손 영역만 추출한다. |
|  | 추출된 손 영역 이미지에서 이진화 작업을 수행한다. 이때 threshold 값으로 200을 넣었다. |
|  | Erode 연산을 이용하여 손 영역 이미지의 노이즈를 제거한다. |
|  | Center of Mass 함수를 이용하여 손바닥 영역을 찾는다. |
|  | Gray_scale 이미지에 손바닥 영역을 표시한다. |
|  | 손바닥 영역이 표시된 gray_scale 이미지에서 원 gray_scale 이미지를 subtract하녀 손바닥 영역만 추출한다. |
|  | Canny Edge detecting을 이용하여 손금으로 추정되는 edge를 추출한다. 이때 원 영역까지 같이 표시하게 된다. |
|  | 추출된 Canny Edge에서 원형 노이즈를 제거하여 최종적으로 자신의 손금을 추출하게 된다. |

- 더 좋은 방법이 있다면 직접 코드를 수정하고  코멘트와 함께 수정된 코드를 첨부하세요.

설명

#include <opencv2/opencv.hpp> using namespace cv; #define CAM_WIDTH 800 #define CAM_HEIGHT 480 Mat getHandMaskWithBGR(const Mat& image) { Mat mask(image.size(), CV_8U, Scalar(0)); const int nr = image.rows; //이미지의 행 길이를 저장한다. const int nc = image.cols; //이미지의 열 길이를 저장한다. for (int i = 0; i < nr; i++) { const Vec3b* data = image.ptr<Vec3b>(i); for (int j = 0; j < nc; j++) { uchar R = data[j][2]; //R frame 저장 uchar G = data[j][1]; //G frame 저장 uchar B = data[j][0]; //B frame 저장 if (R > 95 && G > 40 && B > 20 && max(R, max(G, B)) - min(R, min(G, B)) > 15 && abs(R - G) > 15 && R > G && R > B) mask.at<uchar>(i, j) = 255; //YCrCb로 변환하지 않고, BRG 모델에서 각각의 픽셀에 대하여 바로 피부색에 해당하는 값을 가지고 있는지 확인한다. //만약 비교하는 값을 변화시키면 배경과 같이 추출될 수도 있고, 반대로 손이 제대로 추출되지 않을 수 있다. } } return mask; } int main() { VideoCapture cam(0); cam.set(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, CAM_WIDTH); //웹 캠에서 촬영하는 이미지의 너비를 지정한다. cam.set(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, CAM_HEIGHT); //웹 캠에서 촬영하는 이미지의 폭을 지정한다. Mat Origin_frame; //웹 캠에서 촬영하는 이미지를 저장하기 위한 변수를 선언한다. Mat HAND_MASK = imread("1.png", 1); //mask 이미지를 불러온다. if (!cam.isOpened()) { printf("--(!)Error opening videio cam\n"); //open 되지 않았다면 오류메세지 출력 return -1; } while (cam.read(Origin_frame)) { if (Origin_frame.empty()) { printf("--(!) No cam frame -- Break!"); //웹 캠으로 촬영하는 이미지가 제대로 저장되지 않는 경우 오류메세지 출력 break; } resize(HAND_MASK, HAND_MASK, Size(Origin_frame.cols, Origin_frame.rows), 0, 0, CV_INTER_LINEAR); //mask의 size를 웹 캠으로 촬영한 이미지의 size와 같도록 조정한다. //CV_INTER_NN : 최근접 이웃 보간법 - 원본의 가장 가까운 픽셀값으로 할당 //CV_INTER_LINEAR: 양선형 보간법 - 주위 4개의 픽셀값을 이용 //CV_INTER_CUBIC : 큐빅 보간법 - 주위 16개의 픽셀값을 이용 //CV_INTER_AREA : 제본표 보간법 - 짝수인 픽셀만 이용 Mat Mask = Origin_frame + HAND_MASK; //촬영한 이미지에 mask를 적용한다. Mat tmp = getHandMaskWithBGR(Mask); //위에서 정의한 함수를 이용하여 손을 검출한다. Mat hand(Mask.size(), CV_8UC3, Scalar(0)); //손을 추출한 이미지를 저장하기 위한 변수를 선언한다. add(Mask, Scalar(0), hand, tmp); //tmp에서 0이 아닌 픽셀만 hand 변수로 더해진다. cvtColor(hand, hand, CV_BGR2GRAY); //gray_scale 이미지로 변환한다. Mat thresh_skin_gray; threshold(hand, thresh_skin_gray, 0, 255, THRESH_BINARY ¦¦ THRESH_OTSU); //otsu 방법으로 thresholding을 한다. Mat tild_thresh_skin_gray = ~thresh_skin_gray; //물체부와 배경부가 표현된 값을 뒤바꾼다. erode(tild_thresh_skin_gray, tild_thresh_skin_gray, Mat(3, 3, CV_8U, Scalar(1)), Point(-1, -1), 2); //erode 연산으로 노이즈를 제거한다. Mat Mask_gray; cvtColor(Mask, Mask_gray, CV_BGR2GRAY); //gray_scale로 변환한다. Mat Skin_gray = Mask_gray + (thresh_skin_gray); //Mask_gray와 thresh_skin_gray을 더하여 손만 추출한다. Mat dist; distanceTransform(tild_thresh_skin_gray, dist, CV_DIST_L2, 5); //거리변환 함수를 적용하여 손바닥 중심점을 찾게 된다. normalize(dist, dist, 255, 0, NORM_MINMAX, CV_8UC1); //거리 변환된 값에 대하여 정규화를 수행한다. int maxldx[2]; int minldx[2]; double radius(0); minMaxIdx(dist, NULL, NULL, minldx, maxldx, dist); //dist에서 최대수치, 최저수치, 최저수치의 위치, 최대수치의 위치를 얻어낼 수 있다. Point center(maxldx[1], maxldx[0]); if (center.x < 0) center.x = 0; if (center.y < 0) center.y = 0; if (radius < 0) radius = 0; radius = (maxldx[0] - minldx[0]) / 2; //최저수치의 위치, 최대수치의 위치를 이용하여 radius를 구한다. 이 radius 값은 가변적이다. circle(Origin_frame, center, (int)(radius + 0.5), Scalar(125, 255, 0), -1); Mat Skin_gray_clone = Skin_gray.clone(); //Skin_gray를 clone한다. circle(Skin_gray_clone, center, (int)(radius + 0.5), Scalar(0, 0, 0), -1);//circle 함수로 손바닥 중심점을 지정한다. Mat Sub = hand - Skin_gray_clone; //subtract 연산으로 손금을 추출한 영역을 불러온다. Mat CannyEdge; Canny(Sub, CannyEdge, 40, 110); //hysteresis thresholding으로 edge를 찾는다. circle(CannyEdge, center, (int)(radius + 0.5), Scalar(0, 0, 0), 4); //edge에서 원 경계선을 제거한다. imshow("Result", CannyEdge); //최종적으로 손금을 출력한다. waitKey(); } }